IA

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ÚSTREDIE, BUDOVA ČÍSLO 10 – REKONŠTRUKCIA PERGOLY NA TERASE

parc. č. 8697/1 v k. ú. Staré Mesto

STUPEŇ PD:

Projekt pre

realizáciu stavby

INVESTOR:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

ZHOTOVITEĽ:

Ing. arch. Stanislav Sýkora - ABUDETO

Sládkovičova 2876/2a

022 01 Čadca

tel. 0905/ 344 105

REALIZÁCIA:

Dodávateľsky

# SPRIEVODNÁ SPRÁVA

## Identifikačné údaje

-názov stavby :    	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ÚSTREDIE, BUDOVA ČÍSLO 10 –         REKONŠTRUKCIA PERGOLY NA TERASE

-miesto stavby :          parc. č. 8697/1 v k.ú. Staré Mesto , ulica 29.Augusta 10, Bratislava I

-klasifikácia stavby :  1220 - Budovy pre administratívu

-objednávateľ :           SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

-zhotoviteľ :		 Ing. arch. Stanislav Sýkora - ABUDETO

Sládkovičova 2876/2a, 022 01 Čadca

tel. 0905/ 344 105

## Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu konštrukcií pergoly na V.N.P. budovy Sociálnej poisťovne na  parc. č. 8697/1 v k.ú. Bratislava, ulica 29.Augusta 10. Pôvodné konštrukcie vplyvom meteorologických podmienok, veku a nedostatočne spracovanými detailami degradovali.

Objekt, na ktorom je riešená časť situovaná, sa nachádza v pamiatkovej zóne Bratislava – centrálna mestská časť.

- riešené konštrukcie sa nachádzajú na V. nadzemnom podlaží (strešnom podlaží)

- súpisné  číslo stavby - 2271, na pozemku parcelné číslo 8697/1, k.ú Staré Mesto, evidovaná na liste vlastníctva č. 3047, kraj Bratislavský, okres Bratislava I., obec BA-m.č. Staré Mesto .

Stavebník je vlastníkom predmetnej stavby.

Funkcia stavby sa nemení

## Prehľad východiskových podkladov

-     zameranie skutkového stavu, fotodokumentácia

- kópia z katastrálnej mapy

## Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Stavba sa člení na nasledujúce stavebné objekty:

SO 01 – REKONŠTRUKCIA PERGOLY NA TERASE

## Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

- objekt nemá vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

-     výstavba objektu nevyžaduje uvoľnenie ďalších pozemkov, po dobu výstavby budú dočasne využité na skladovanie materiálov parcely patriace objednávateľovi

## Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

- prevádzkovateľ objektu : SOCIÁLNA POISŤOVŇA

## Termín začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby

- spracovanie projektu : 06 2019

- schválenie projektu   : 07.-12.2019

- začiatok výstavby      : 05. 2020

- ukončenie výstavby  : 07.2020

## Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby

- skúšobná prevádzka stavby a ostatných častí inžinierskych sietí súvisiacich s plánovaným objektom sa nestanovuje

- stavba bude odovzdaná do užívania ihneď po dokončení stavebných činností.

# B.SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

## Charakteristika územia stavby

### Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

- riešená stavba sa nachádza v k.ú. Staré mesto (kraj Bratislavský, okres Bratislava I., obec BA-m.č. Staré Mesto)

- riešená stavba je situovaná na parc. č. 8697/1 v k.ú. Staré Mesto, ulica 29.Augusta 10, Bratislava I.

- stavba je napojená na verejné rozvody kanalizácie, vody, elektrickej energie a plynu jestvujúcimi prípojkami, pri realizácii sa nezasahuje do technických rozvodov

- nachádza sa na V. nadzemnom podlaží

- hlavný vstup na stavenisko je cez interiérové schodisko a nádvorie

- obmedzenie existujúcich prevádzok v okolí plánovanej stavebnej činnosti, ani iné opatrenie pre uvoľnenie navrhovaného miesta stavby pre jej realizáciu nie sú potrebné (interiérové schodisko a nádvorie budú využité na základe dohovoru s majiteľom a prevádzkovateľom objektu)

Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby

-     na pozemku nebol vykonaný geologický prieskum pre posúdenie základovej konštrukcie.

-     Snehová oblasť II. So = 1,05 kN / m2

- Vetrová oblasť III. wn = 0,5 kN / m2

### Príprava na výstavbu

- obmedzenie existujúcich prevádzok v okolí plánovanej stavebnej činnosti, ani iné opatrenie pre uvoľnenie navrhovaného miesta stavby pre jej realizáciu, nie sú potrebné

- uvoľnenie pozemkov a objektov v okolí plánovanej výstavby vzhľadom na druh a rozsah výstavby nie je potrebné

- po dobu výstavby budú na skladovanie materiálu dočasne využité parcely patriace objednávateľovi

- na stavebnom pozemku, ani v jeho okolí sa nenachádzajú chránené objekty a porasty, ktoré by mali vplyv na plánovanú výstavbu

- doprava stavebných materiálov na stavenisko si vzhľadom na polohu a rozsah výstavby nevyžaduje výluku dopravy na miestnej prístupovej komunikácii

- z dôvodu realizácie sanácie konštrukcií v strešnej rovine je nutné použiť horolezecké vybavenie

- interiérové schodisko a nádvorie budú využité na základe dohovoru s majiteľom a prevádzkovateľom objektu

- stavbu je nutné zabezpečiť tak, aby bola zabezpečná ochrana pred pádom materiálu, konštrukcií a odpadu nad okolitými chodníkmi

### Použité podklady

-     zameranie skutkového stavu, fotodokumentácia

- kópia z katastrálnej mapy

### Príprava na výstavbu

Preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok v okolí plánovanej stavebnej činnosti, ani iné opatrenie pre uvoľnenie navrhovaného miesta stavby pre jej realizáciu nie sú potrebné. Podmieňujúce nároky spojené s prevádzkovaním stavebnej činnosti nie sú a stavba si nevyžaduje vyvolané investície.

Stavba bude realizovaná stavebníkom dodávateľsky. Jej financovanie bude prebiehať z vlastných stavebníkových zdrojov a z poskytnutých úverov.

### Členenie stavby

Pri výstavbe objektu sa plánuje vybudovanie nasledovnej objektovej skladby:

SO 01 – REKONŠTRUKCIA PERGOLY NA TERASE

Stavba bude budovaná ako jeden celok. Odovzdanie do trvalého užívania je podmienené výstavbou všetkých jeho zložiek.

## Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

### Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia stavby

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu konštrukcií pergoly na V.N.P. budovy Sociálnej poisťovne na  parc. č. 8697/1 v k.ú. Staré Mesto, ulica 29.Augusta 10. Pôvodné konštrukcie vplyvom meteorologických podmienok, veku a nedostatočne spracovanými detailami degradovali.

Objekt, na ktorom je riešená časť situovaná, sa nachádza v pamiatkovej zóne Bratislava – centrálna mestská časť.

Predmetom riešenia je rekonštrukcia pergoly na V.n.p., ktoré pozostáva z:

- demontáž pôvodných drevených konštrukcií pergoly

- demontáž klampiarskych výrobkov z murovaných konštrukcií

- sanácia jestvujúcich murovaných konštrukcií pergoly a komínov sanačnou omietkou

- montáž nových klampiarskych častí pergoly z pozinkovaného plechu (materiálovo a farebne totožného s pôvodným oplechovaním)

- montáž nových drevených konštrukcií pergoly z BSH hranolov

- sanácia vonkajšej omietky

### Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení

- objekt nebude slúžiť k výrobným účelom, ale ako budova na administratívne účely.

- stavba je navrhnutá tak, aby kládla min. nároky na prevádzkové náklady a následnú údržbu

### Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská, počet parkovacích miest a dopravné technické vybavenie

- dopravné napojenie a prístup na pozemok je po miestnej komunikácii a po komunikáciách a spevnených plochách

- parkovanie motor. vozidiel je riešené v exteriéri

### Starostlivosť o životné prostredie

- výstavba objektu a jeho užívanie nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie

- funkcia stavby ostáva zachovaná ako administratívna budova

- objekt je napojený na verejné rozvody kanalizácie, vody, el. energie a plynu

- pri výstavbe sa neuvažuje o zasahovaní do jestvujúceho technického vybavenia stavby

- počas výstavby objektu bude stavebná suť uskladňovaná v pristavenom kontajneri, ktorý bude podľa potreby vyvážaný na najbližšiu skládku TKO

- počas stavebných prác na predmetnej stavbe a počas jej prevádzky sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva

- za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať hlavný dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov

- počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov týchto kategórii:O – ostatný odpad

N – nebezpečný odpad

- zatriedenie odpadov podlieha vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov)

- druhy odpadov a ich predpokladané množstvo je uvedené v nasledujúcej tabuľke

Druh a predpokladané množstvá odpadu vyprodukovaného pri stavebnej výrobe

| P.Č. | Kód odpadu | Názov odpadu | Kateg. odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Predpokladné množstvo | Odberateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | zhromažďovanie | 0,5 m3 | Zberné suroviny |
| 2 | 15 01 02 | Obaly z plastov | O | zhromažďovanie | 0,5 m3 | Zberné suroviny |
| 3 | 15 01 03 | Obaly z dreva | O | zhromažďovanie | 0,5 m3 | Zberné suroviny |
| 4 | 15 01 06 | Zmiešané odpady | O | zhromažďovanie | 1 m3 | Zberné suroviny |
| 5 | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | Skládkovanie Oprávnenou osobou | predpoklad 0,0 m3 | Firma na detoxikáciu odpadu |
| 6 | 17 01 01 | Úlomky betónu neznečistené škodlivinami | O | využitie | 0,1 m3 | Skládka odpadu |
| 7 | 17 01 02 | Tehly | O | využitie | 0,0 m3 | Skládka odpadu |
| 8 | 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 03 01 | O | zhromažďovanie | 1,5 m3 | Skládka odpadu |
| 9 | 17 02 01 | Drevo | O | zhromažďovanie | 2,5 m3 | Skládka odpadu |
| 10 | 17 02 02 | Sklo | O | zhromažďovanie | 0,0 m3 | Zberné suroviny |
| 11 | 17 02 03 | Plasty | O | zhromažďovanie | 0,5 m3 | Zberné suroviny |
| 12 | 17 03 02 | Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O | zhromažďovanie | 0,0 m3 | Skládka odpadu |
| 13 | 17 04 05 | Železo a oceľ | O | využitie | 0.7 m3 | Zberné suroviny |
| 14 | 17 04 11 | Káble | O | zhromažďovanie | 0,0 m3 | Zberné suroviny |
| 15 | 17 05 06 | Výkopová zemina | O | využitie | 0,0 m3 | Použitie do násypov |
| 16 | 18 08 10 | Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja a vody | N | Skládkovanie Oprávnenou osobou | predpoklad 0,0 m3 | Firma na detoxikáciu odpadu |

- uvedené množstvá odpadov sú orientačné, presné množstvá budú upresnené priamo pri realizácii výkopových a stavebných prác

- v uvedenom prehľade odpadu vyprodukovaného pri stavebnej činnosti nie je zohľadnené prípadné navýšenie rozsahu stavebných prác

- v prípade, že budú  predpokladané množstvá odpadov z vykonávania stavebných prác navýšené,  je nutné toto navýšenie dať na známosť príslušnému úradu a prejednať uskladnenie zvýšeného odpadového množstva s príslušnou skládkou, kde bude materiál odvážaný

- skladovanie a likvidácia všetkých druhov odpadov musí byť zabezpečená v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva

- likvidácia odpadov musí byť zabezpečená stavebníkom a prevádzkovateľom alebo dohodnutá s firmou, ktorá má všetky povolenia a oprávnenia na zabezpečenie prepravy, skladovania príp. likvidácie odpadu na vhodnom zariadení.

### Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

- starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracujúcich na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby

- túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce

- pri všetkých prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce

- pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných smerníc.

- počas stavebno-montážnych prác treba taktiež dodržiavať zákon NRSR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných noriem

- na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a veľká zdravotná kapsa.

- dodávateľ je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce:

- vyhláška 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov

- zo zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce

- z Vyhl. č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484/90 Zb.

- zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- vyhláška č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

- zo zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- Vyhláška č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

- pracovníci stavby musia absolvovať školenie BOZP, o čom musí byť urobený zápis do stavebného denníka

- v prípade, že hlavný dodávateľ stavby bude zahraničná firma, je nutné vykonať zaškolenie vedúcich pracovníkov o normách a zásadách bezpečnosti práce platných v Slovenskej republike

- osobitné opatrenia bude potrebné dodržiavať najmä pri prácach  vo výškach, kde je potrebné zabezpečiť pracovníkov pred pádom

- osobitné bezpečnostné opatrenia je nutné dodržiavať aj pri prácach so žeriavom, manipulácii s plynom a elektrickými zariadeniami

### Protipožiarne zabezpečenie stavby

- rozsah výmeny riešených konštrukcií nevyžaduje riešenie PO

- ochrana proti účinkom atmosférickej elektriny je riešená jestvujúcim bleskozvodom na strešnej konštrukcii

- požiarna úniková cesta vedie cez schodisko do okolia objektu

### Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie

- z hľadiska civilnej obrany objekt nemá význam, nakoľko svojou polohou a plánovaným využitím ide  o objekt jednoznačného zamerania, takže tieto priestory nie je možné použiť

### Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení a ochrany proti bludným prúdom

-kovové konštrukcie budú opatrené bežnými protikoróznymi nátermi podľa špecifikácie

### Zabezpečenie televízneho príjmu, riešenie prenosu televízneho signálu pri použití priemyselnej televízie

- nie je riešené touto PD

### Zabezpečenie signálu mobilných operátorov

- nie je riešené touto PD

### Stanovenie ochranných pásiem

- nevzniknú nové ochranné pásma

### Koordinačné opatrenie v prípade inej súbežnej výstavby v priestore staveniska alebo blízkosti stavby

- v blízkosti stavby nebude prebiehať ďalšia výstavba

## Údaje o technologickej časti stavby

- v objekte sa neplánuje žiadne technologicko-výrobné zariadenie

## Zemné práce

-  pri výstavbe nedôjde k realizácii zemných prác

## Podzemná voda

- nerieši sa

## Kanalizácia

Kanalizačná prípojka je jestvujúca. V rámci riešenia predmetnej stavby sa neuvažuje o zásahu do rozvodov kanalizácie.

## Zásobovanie vodou

Objekt je zásobovaný vodou z verejného vodovodu jestvujúcou vodovodnou prípojkou. V rámci riešenia predmetnej stavby sa neuvažuje o zásahu do rozvodov vody.

## Teplo a palivá

Vykurovanie objektu je zabezpečované z technickej miestnosti. V rámci riešenia predmetnej stavby sa neuvažuje o zásahu do systému vykurovania.

## 17.	Celkové náklady stavby

-odhad investičných nákladov:

|  | NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU | SUMA |
| --- | --- | --- |
|  | DEMONTÁŽE | 10987,50€ |
|  | SANÁCIA KONŠTRUKCIÍ | 11733,50€ |
|  | NOVÉ KONŠTRUKCIE | 19973,73€ |
|  | SPOLU | 42694,73€ |

# STAVEBNÁ ČASŤ

## REKONŠTRUKCIA PERGOLY

### Architektonické a stavebné riešenie

#### Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu konštrukcií pergoly na V.N.P. budovy Sociálnej poisťovne na  parc. č. 8697/1 v k.ú. Staré Mesto, ulica 29.Augusta 10, Bratislava I. Pôvodné konštrukcie vplyvom meteorologických podmienok, veku a nedostatočne spracovanými detailami degradovali.

Objekt, na ktorom je riešená časť situovaná, je zapísaný ako pamiatkovo chránený objekt.

Predmetom riešenia je rekonštrukcia pergoly na V.n.p., ktoré pozostáva z:

- demontáž pôvodných drevených konštrukcií pergoly

- demontáž klampiarskych výrobkov z murovaných konštrukcií

- sanácia jestvujúcich murovaných konštrukcií pergoly a komínov sanačnou omietkou

- montáž nových klampiarskych častí pergoly z pozinkovaného plechu (materiálovo a farebne totožného s pôvodným oplechovaním)

- montáž nových drevených konštrukcií pergoly z BSH hranolov

- sanácia vonkajšej omietky

- farebné a materiálové členenie viď výkresová časť PD

- architektonicky návrh vychádza z jestvujúceho stavu stavby

#### Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie

- v rámci projektu sa nemení funkcia a dispozícia jestvujúceho objektu

- presvetlenie priestorov je dané z jestvujúceho stavu budovy.

#### Stavenisko a zemné práce

V rámci rekonštrukcie sa neuvažuje o zemných prácach.

#### Základové konštrukcie

V rámci zateplenia budovy sa neuvažuje vyhotovenie základových konštrukcií.

#### Zvislé konštrukcie

Zvislé konštrukcie tvoria murované stĺpy. Nesúdržné vrstvy povrchovej úpravy sa odstránia, podklad napenetruje a omietne sanačnou omietkou. Povrch sa upraví farebným náterom podľa pôvodného stavu (pôvodná farebnosť)

#### Strešné konštrukcie

- pôvodné drevené konštrukcie pergoly sa odstránia a nahradia konštrukciami z BSH hranolov pôvodného prierezu.

- materiál drevených konštrukcií – BSH hranol z reziva Sibírsky smrekovec

- povrchová úprava drevených konštrukcií – hĺbková tlaková impregnácia + olejový osmo náter

- všetky drevené konštrukcie sa z vrchnej strany oplechujú medeným plechom

- drevené hranoly sa navzájom spájajú kampovaním

#### Podlahy

- neuvažuje sa o zmene podláh

#### Povrchové úpravy

- vonkašiu povrchovú úpravu murovaných konštrukcií bude tvoriť kombinácia pôvodnej omietky a sanačnej omietky + náter podľa pôvodnej farebnosti

-  povrchová úprava drevených konštrukcií – hĺbková tlaková impregnácia + OSMO – terasový olej, farba 021 dub bahenný

#### Výplne otvorov

-výplne otvorov v obvodovom plášti sa neriešia

#### Zámočnícke práce

-  nerieši sa

#### Klampiarske práce

- klampiarske práce a oplechovania sa prevedú podľa príslušnej normy

- oplechovania, žľaby, zvody, náväznosti na murivá, sa prevedú montáž nových klampiarskych častí pergoly z pozinkovaného plechu (materiálovo a farebne totožného s pôvodným oplechovaním)

#### Tepelné izolácie

- nerieši sa

### Statika

- nie je nutné riešiť

### Technické vybavenie objektu

#### Kanalizácia

- nerieši sa

- splašková kanalizácia je napojená do verejnej kanalizácie jestvujúcou prípojkou

#### Vodovod

- nerieši sa

- zásobovanie pitnou vodou objektu je riešené jestvujúcou vodovodnou prípojkou

#### Plynovod

- nerieši sa

-objekt je napojený na verejný rozvod plynovodu jestvujúcou plyn. prípojkou

#### Vzduchotechnika

V rámci riešenia zateplenia stavby sa neuvažuje o demonáži a následnej montáži jestvujúcich klimatizačných jednotiek pri pergole C

# ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

-bude riešená po dohode realizátora s investorom

# DOKLADY

# OBSAH

A .	SPRIEVODNÁ SPRÁVA	2

1 .	Identifikačné údaje	2

2 .	Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku	2

3 .	Prehľad východiskových podkladov	2

4 .	Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty	2

5 .	Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície	2

6 .	Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov	2

7 .	Termín začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby	3

8 .	Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby	3

B .	B.SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA	3

1 .	Charakteristika územia stavby	3

1.1 .	Zhodnotenie polohy a stavu staveniska	3

1.2 .	Príprava na výstavbu	3

1.3 .	Použité podklady	4

1.4 .	Príprava na výstavbu	4

1.5 .	Členenie stavby	4

2 .	Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby	4

2.1 .	Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia stavby	4

2.2 .	Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení	4

2.3 .	Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská, počet parkovacích miest a dopravné technické vybavenie	5

2.4 .	Starostlivosť o životné prostredie	5

2.5 .	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení	6

2.6 .	Protipožiarne zabezpečenie stavby	7

2.7 .	Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie	7

2.8 .	Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení a ochrany proti bludným prúdom	7

2.9 .	Zabezpečenie televízneho príjmu, riešenie prenosu televízneho signálu pri použití priemyselnej televízie	7

2.10 .	Zabezpečenie signálu mobilných operátorov	7

2.11 .	Stanovenie ochranných pásiem	7

2.12 .	Koordinačné opatrenie v prípade inej súbežnej výstavby v priestore staveniska alebo blízkosti stavby	7

3 .	Údaje o technologickej časti stavby	8

4 .	Zemné práce	8

5 .	Podzemná voda	8

6 .	Kanalizácia	8

7 .	Zásobovanie vodou	8

8 .	Teplo a palivá	8

17.	Celkové náklady stavby	8

C .	STAVEBNÁ ČASŤ	9

1 .	REKONŠTRUKCIA PERGOLY	9

1.1 .	Architektonické a stavebné riešenie	9

1.1.1 .	Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie	9

1.1.2 .	Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie	9

1.1.3 .	Stavenisko a zemné práce	9

1.1.4 .	Základové konštrukcie	9

1.1.5 .	Zvislé konštrukcie	9

1.1.6 .	Strešné konštrukcie	10

1.1.7 .	Podlahy	10

1.1.8 .	Povrchové úpravy	10

1.1.9 .	Výplne otvorov	10

1.1.10 .	Zámočnícke práce	10

1.1.11 .	Klampiarske práce	10

1.1.12 .	Tepelné izolácie	10

1.2 .	Statika	10

1.3 .	Technické vybavenie objektu	10

1.3.1 .	Kanalizácia	10

1.3.2 .	Vodovod	11

1.3.3 .	Plynovod	11

1.3.4 .	Vzduchotechnika	11

D .	ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY	11

E .	DOKLADY	11

F .	OBSAH	12

V Čadci, 07/2019						vypracoval: Ing. arch. Stanislav Sýkora